| Показатели | Коаксиальный кабель |  | Оптоволоконный кабель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонкий | Толстый | одномодовый | многомодовый |
| Передача сигнала | способен передавать сигнал на расстояние до 185 м (около 607 футов) без его заметного искажения, вызванного затуханием | до 500 м (около 1 640 футов) | передача данных по оптоволоконному кабелю ведется на очень больших скоростях (от 100 Мбит/с) и на большие расстояния (более километра), так как сигнал в них практически не затухает и не искажается. | Длина волны света в многомодовом кабеле равна 0,85 мкм, при этом наблюдается разброс длин волн около 30 – 50 нм. Допустимая длина кабеля составляет 2 – 5 км. |
| Способ передачи сигнала | электрические сигналы, кодирующие данные, передаются по жиле | электрические сигналы, кодирующие данные, передаются по более толстой жиле. Это означает, что большее расстояние способен преодолеть сигнал | Дисперсия и потери сигнала при этом очень незначительны, что позволяет передавать сигналы на значительно большее расстояние | траектории световых лучей имеют заметный разброс, в результате чего форма сигнала на приемном конце кабеля искажается |
| Конструкция | состоит из медной жилы, изоляции, ее окружающей, экрана в виде металлической оплетки и внешней оболочки. Если кабель, кроме металлической оплетки, имеет и слой фольги, он называется кабелем с двойной экранизацией. | состоит из медной жилы, изоляции, ее окружающей, экрана в виде металлической оплетки и внешней оболочки. При наличии сильных помех можно воспользоваться кабелем с учетверенной экранизацией. Он состоит из двойного слоя фольги и двойного слоя металлической оплетки. | Оптическое волокно – очень тонкий стеклянный цилиндр, называемый жилой, покрытый слоем стекла с иным, чем у жилы, коэффициентом преломления. Иногда оптоволокно изготавливают из пластика – оно дешевле и проще при монтаже, однако, такой кабель передает световые импульсы на меньшее расстояние. Каждое оптоволокно передает сигналы только в одном направлении, поэтому кабель состоит из двух волокон с самостоятельными коннекторами. | очень проста и похожа на структуру коаксиального электрического кабеля. Только вместо центрального медного провода здесь используется тонкое (диаметром около 1 – 10 мкм) стекловолокно, а вместо внутренней изоляции – стеклянная или пластиковая оболочка, не позволяющая свету выходить за пределы стекловолокна. В данном случае речь идет о режиме так называемого полного внутреннего отражения света от границы двух веществ с разными коэффициентами преломления |
| Особенность | Тонкий коаксиальный кабель относится к группе, которая называется семейством RG-58. Основная отличительная особенность этого семейства — медная жила. Она может быть сплошной или состоять из нескольких переплетенных проводов. | используют в качестве основного кабеля [магистрали (backbone)], который соединяет несколько небольших сетей, построенных на тонком коаксиальном кабеле | к нему невозможно подключиться, чтобы перехватить данные, от чего не застрахован любой кабель, проводящий электрические сигналы. | Чувствителен к ионизирующим излучениям, из-за которых снижается прозрачность стекловолокна, то есть увеличивается затухание сигнала. Резкие перепады температуры также негативно сказываются на нем, стекловолокно может треснуть. |
| Внутренний проводник | 0,89 мм не прочен, зато обладает гораздо большей гибкостью, удобной при монтаже | диаметром 2,17 мм, значительно более жесткий. Он представляет собой классический вариант коаксиального кабеля, который уже почти полностью вытеснен современным тонким кабелем. | используется центральный проводник очень малого диаметра, соизмеримого с длиной волны света - от 5 до 10 мкм | 62,5/125 мкм и 50/125 мкм, где 62,5 мкм или 50 мкм - это диаметр центрального проводника, а 125 мкм - диаметр внешнего проводника |
| Стоимость | 0,72-1,64 EUR/м. | 0,84 - 1,84 EUR/м. | 1-3$ за метр | 1-3$ за метр |
| Гибкость | Довольно гибкий | Менее гибкий | Самый гибкий | Не гибкий |
| Применяют в сетях | с топологией "шина" | с топологией "шина" | с топологией "звезда" и "кольцо" | с топологией "звезда" и "кольцо" |
| Затухание | выше, чем в толстом коаксиальном кабеле, что приводит к необходимости уменьшать длину кабеля для получения одинакового затухания в сегменте | затухание на частоте 10 МГц - не хуже 18 дБ/км | составляет около 5 дБ/км и может быть даже снижено до 1 дБ/км | больше, чем в одномодовом и составляет 5 – 20 дБ/км |
| Скорость передачи данных (мегабит в секунду) | 10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 100-1000 Мбит | 1-2 Гбит |
| Макс официальная длина сегмента, м | 185 м | 500 м | До 100 км | До 550 м |
| Макс неофициальная длина сегмента, м* | 250(300) м | 600(700) | ---- | ---- |
| Возможность восстановления при повреждении / Наращивание длины | Плохая Требуется пайка | Плохая Требуется пайка | Требуется спец оборудование | Требуется спец оборудование |
| Подверженность помехам | Высокая | Высокая | Отсутствует | Отсутствует |
| Простота установки | Прост в установке | Прост в установке | Очень прост в установке; может быть установлен при строительстве | Труден в установке |
| Подверженность помехам | Хорошая защита от помех | Хорошая защита от помех | Подвержен помехам | Не подвержен помехам |
| Особые свойства | Электронные компоненты дешевле, чем у витой пары | Электронные компоненты дешевле, чем у витой пары | Тот же телефонный провод; часто проложен во время строительства | Поддерживает речь, видео и данные |
| Рекомендуемое применение | Средние или большие сети с высокими требованиями | Средние или большие сети с высокими требованиями к защите данных | UTP - самый дешевый вариант; STP -Token Ring любого размера к защите данных | Сети любого размера с высокими требованиями к скорости передачи, уровню защиты и целостности данных |

*- Передача данных на расстояния, превышающие стандарты, возможна при использовании качественных комплектующих.

Вывод:

В настоящее время считается, что коаксиальный кабель устарел, в большинстве случаев его вполне может заменить витая пара или оптоволоконный кабель. И новые стандарты на кабельные системы уже не включают его в перечень типов кабелей.

Я считаю, что оптимальным выбором является оптоволоконный кабель, а одномодовый или многомодовый – это уже зависит от пользователя и размера сети. Поскольку количество применяемого оптоволоконного кабеля постоянно увеличивается и качество разделки становится все более важным.

Такой вид кабеля можно прокладывать в кабельной канализации, различных грунтах, трубах и блоках, для крепления на опорах линий электропередачи, контактной сети железных дорог. Оптоволоконные кабели - надежные кабели, предполагающие самые жесткие условия эксплуатации вплоть до термических и механических воздействий. Кроме того, имеются разнообразные оптические кабели для внутренней проводки локальных сетей. Они изготовлены, как правило, из негорючего материала, довольно эластичны и прочны. При использовании кабеля оптоволоконного  высокого качества, стабильность работы системы будет обеспечена.